Антенный коммутатор

Absolute AS

Общее описание

Антенный коммутатор предназначен для улучшения приема  телевизионного сигнала в автомобиле. Из подключенных к нему четырех антенн автоматически выбирается одна, на которой в данный момент времени  наибольший уровень телевизионного сигнала.

Устройство содержит антенный коммутатор, ВЧ усилитель, видеопроцессор фирмы PIONEER. Все компоненты устройства собраны в экранированном металлическом корпусе.

Антенный коммутатор имеет четыре антенных входа, к которым подключаются стандартные TV антенны, питающий кабель, подключаемый красным проводом к  ACC  “+12В”, черным к корпусу “массе” автомобиля. Желтый RCA разъем предназначен для подключения выходного видеосигнала с ТВ приемника к антенному коммутатору для осуществления контроля видеопроцессором качества принимаемого сигнала. Черный разъем предназначен для подключения коаксиального (экранированного) кабеля к антенному входу телевизора.

На плате антенного коммутатора находится джампер предназначенный для согласования выходного видеосигнала ТВ приемника и входа антенного коммутатора:

- в случае стандартного видеовыхода (нагрузка 75 Ом) - джампер замкнут;

- в других случаях - разомкнут (заводская установка, т.к. в большинстве случаев малогабаритные ТВ приемники не имеют стандартного видеовыхода, а в точке снятия на плате, видеосигнал является слаботочным).