#### Транскодеры мультисистемные НЧ видеосигнала

#### Absolute TVSM01 ver.02 (SECAM/PAL/NTSC- NTSC),

#### Absolute TVSM02 ver.02 (SECAM/PAL- PAL)

Absolute TVSM01 ver.02 и TVSM02 ver.02 предназначены для преобразования низкочастотного видеосигнала систем SECAM/PAL/NTSC в систему NTSC (TVSM01), либо SECAM/PAL в PAL(TVSM02).

Устройство TVSM01 преобразует формат 625 строк SECAM/PAL в 525 строк системы NTSC и частоту кадровой развертки SECAM/PAL 50Гц в частоту 60Гц системы NTSC.

Устройства имеют входы как S-video, так и стандартного низкочастотного композитного видеосигнала,  выходы RGB и композитного видеосигнала. S-video выход программируется джамперами и комбинируется из имеющихся контактов разъемов.

На плате имеется возможность программирования с помощью джамперов. С их помощью возможно перевести транскодер в принудительный режим обработки только входного сигнала SECAM в NTSC (TVSM01 ver.02), либо только сигнал SECAM в PAL (TVSM02 ver.02).

Режим работы S-video вход и (или) S-video выход программируются установкой соответствующих джамперов на плате устройства.

!!! Данные устройства имеют функцию автоматического включения при появлении на входе видеосигнала.

В комплект устройства входит кабель для подключения устройства.

Технические характеристики:

Напряжение питания 		 - 10-15 В;

Ток потребления:

- в рабочем режиме 	 - не более 200 мА;

- в режиме ожидания 	 - не более 1 мА;

- Габаритные размеры:  	 - 98 х 74 х 21 мм.

#### Транскодеры мультисистемные НЧ видеосигнала

#### Absolute TVSM01 ver.02 (SECAM/PAL/NTSC- NTSC),

#### Absolute TVSM02 ver.02 (SECAM/PAL- PAL)

Absolute TVSM01 ver.02 и TVSM02 ver.02 предназначены для преобразования низкочастотного видеосигнала систем SECAM/PAL/NTSC в систему NTSC (TVSM01), либо SECAM/PAL в PAL(TVSM02).

Устройство TVSM01 преобразует формат 625 строк SECAM/PAL в 525 строк системы NTSC и частоту кадровой развертки SECAM/PAL 50Гц в частоту 60Гц системы NTSC.

Устройства имеют входы как S-video, так и стандартного низкочастотного композитного видеосигнала,  выходы RGB и композитного видеосигнала. S-video выход программируется джамперами и комбинируется из имеющихся контактов разъемов.

На плате имеется возможность программирования с помощью джамперов. С их помощью возможно перевести транскодер в принудительный режим обработки только входного сигнала SECAM в NTSC (TVSM01 ver.02), либо только сигнал SECAM в PAL (TVSM02 ver.02).

Режим работы S-video вход и(или) S-video выход программируются установкой соответствующих джамперов на плате устройства.

!!! Данные устройства имеют функцию автоматического включения при появлении на входе видеосигнала.

В комплект устройства входит кабель для подключения устройства.

Технические характеристики:

Напряжение питания 		 - 10-15 В;

Ток потребления:

- в рабочем режиме 	 - не более 200 мА;

- в режиме ожидания 	 - не более 1 мА;

- Габаритные размеры:  	 - 98 х 74 х 21 мм.