MS-R2

Инструкция пользователя

• Назначение и состав 
• Рекомендации по установке
• Комплектация
• Технические характеристики
• Гарантийные обязательства

Назначение и состав

Дистанционно управляемый иммобилайзер MS-R состоит из MS-реле и электронного ключа. MS-реле имеет нормально-разомкнутые контакты (выводы 87 и 30) и может устанавливаться в любой электрической цепи с током до 10А, разрыв которой исключает работу двигателя автомобиля. При подаче напряжения питания и наличии кодированного сигнала от электронного ключа контакты MS-реле замыкаются. Замкнутое состояние сохраняется до снятия напряжения питания. Память предыдущего включения MS-реле в течение 5…10 секунд упрощает повторный запуск двигателя, например, при запуске заглохшего двигателя на перекрестке или при многократном запуске холодного двигателя (см. Технические характеристики: "память предыдущего включения").
   Электронный ключ выполнен в виде штекера прикуривателя, вставляемого в стандартное гнездо прикуривателя автомобиля, и предназначен для снятия блокировки с MS-реле. Управление MS-реле осуществляется кодированным сигналом по штатной проводке автомобиля и не требует прокладки дополнительных проводов. При подаче напряжения питания от гнезда прикуривателя электронный ключ находится в активном режиме и в течение 12 секунд непрерывно передает по проводу "+12В" индивидуальный код, что подтверждается миганием светодиода ключа. По истечении этого времени ключ переходит в пассивный режим, передача кода прекращается, светодиод гаснет.
Электронный ключ не излучает в эфир никакой информации, это делает невозможными попытки злоумышленника воспользоваться код-граббером. Также предусмотрена специальная защита от подбора кода.

Достоинствами иммобилайзера MS-R являются:

· Управление блокирующей цепью MS-реле по штатной проводке автомобиля.
· Исполнение MS-реле в корпусе стандартного автомобильного реле.
· Возможность замены штатного реле автомобиля.
· Произвольная полярность напряжения питания MS-реле.
· Индивидуальный кодированный сигнал.
· Надежная защита от подбора кода - антисканер.
· Возможность установки на автомобиль неограниченного количества MS-реле.
· Наличие памяти предыдущего включения.
· Отсутствие встроенного блока управления.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.Для запуска двигателя необходимо включить зажигание, вставить электронный ключ в гнездо прикуривателя и в течение 12 секунд (пока мигает светодиод электронного ключа) запустить двигатель.
2.После запуска двигателя электронный ключ можно убрать и пользоваться гнездом прикуривателя по прямому назначению.
3.При неудачном запуске повторить вышеперечисленные действия.
4.Для повторного запуска в течение 5 -7 секунд никаких дополнительных действий не требуется (работает "память предыдущего включения").

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

· Иммобилайзер MS-R может быть установлен на любой автомобиль с бортовым напряжением 12В и отрицательным полюсом на корпусе.
· MS-реле взаимозаменяемо с большинством штатных реле по назначению контактов и величине коммутируемого тока. 
· MS-реле имеет нормально - разомкнутые контакты (выводы 30 и 87). 
· Рабочий (долговременный) коммутируемый ток не должен превышать 10А, для коммутации цепей с большим током необходимо параллельно использовать дополнительное реле.
· При подаче питания на MS-реле (выводы 85 и 86) соблюдение полярности не требуется.
· После выключения двигателя не допускается присутствие питания на MS-реле (на выводах 85 и 86), так как в этом случае не произойдет последующая блокировка двигателя.
· Необходим надежный контакт на клеммах аккумулятора, на колодке MS-реле и в гнезде прикуривателя, а также отсутствие окисления на них. 

ВНИМАНИЕ! Оберегайте электронный ключ от воздействия влаги. Не допускается разбирать электронный ключ.

Для лучшей защиты автомобиля от угона требуется разрывать цепь блокировки в труднодоступных местах (с помощью установки MS-реле), а для этого необходимы хорошие знания схем электрооборудования автомобиля и нестандартный подход. При установке иммобилайзера на автомобили с микропроцессорным управлением работой двигателя следует учитывать особенности электрической схемы, например, алгоритмы работы системы диагностики неисправностей. 
При подключении иммобилайзера руководствуйтесь схемами рис.1…4.
В большинстве случаев штатные реле легко поменять на MS-реле и заблокировать цепи по усмотрению установщика и владельца автомобиля. Например, можно поменять реле стартера на MS-реле, тогда цепь стартера замкнется только при вставленном электронном ключе. Таким образом можно осуществить простейшую блокировку двигателя (рис.1). Можно заблокировать цепь системы зажигания, включив в ее разрыв МS-реле по схеме рис.2.
При наличии установленных на автомобиле охранных систем можно блокировать поступающие на них сигналы от ключа зажигания. На рис. 3,4 показаны схемы совместной работы иммобилайзера MS-R с охранными системами СТАЛКЕР и MS-320D соответственно,

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В базовую комплектацию входит:

- MS-реле …….1 шт.

- Колодка реле ………. 1 шт.

- Электронный ключ……….1 шт.

- Инструкция пользователя………… 1 шт.

- По заказу можно получить любое количество MS-реле и приобрести новый электронный ключ в случае его утраты (с изменением или с сохранением кода).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MS-реле:
Ток потребления включенного реле при Uпит=12В, не более…..…. 100мA
Ток потребления выключенного реле при Uпит=12В, не более…..... 10мA
Рабочее напряжение на обмотке реле………………………… ……….5…16 В
Напряжение срабатывания реле, не более (+20°С) ………..……….. 7 В
Напряжение отпускания реле, не более (+20°С) ……………..……… 5 В
Память предыдущего включения 
в диапазоне температур - 40°С +30°С ……….................................……. от 3 до 15с
Рабочий (долговременный) коммутируемый ток контактов реле…. 10А
Максимальный коммутируемый 
ток контактов реле (в течение 1 часа)….................................................... 25 А 
Рабочая температура .................................................................................... 40°C +85°C

Электронный ключ:
Ток потребления в активном режиме (режим посылки кода) 400мA
Ток потребления в пассивном режиме 15мA
Рабочее напряжение 6…16 В
Рабочая температура -40°C…+65°C

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств-3 года
В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену или наладку вышедшего из строя устройства бесплатно. Вместе с тем, гарантийные обязательства выполняются при соблюдении правил установки и эксплуатации.
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки или установки.
При наличии механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации, а также в случае закончившейся гарантии производится платное обслуживание.
Бесплатному гарантийному ремонту не подлежат элементы дополнительного оборудования автомобиля, не входящие в комплект устройства.
По вопросам сервисного обслуживания устройства необходимо обращаться по месту ее покупки или установки, а если это невозможно, то на пункт гарантийного обслуживания предприятия-изготовителя:

• Санкт-Петербург, 194044, ул. Менделеевская, 2
• отдел сбыта, тел.(812) 327-13-88 (многоканальный) тел.(812) 532-79-86 тел./факс (812) 327-12-59
• http://www.magicsys.spb.ru
• e-mail: info@magicsys.spb.ru

• Москва, тел.(095) 145-23-47
• http://www.magicsys.msk.ru
• e-mail: magicbrk@nccom.ru
• (095) 995-30-54,741-28-69 (фирменный установочный центр)
• e-mail: ms@ugona.net

• Тольятти, тел. (8482) 70-77-30
• e-mail:magictol@mail.ru

• Нижний Новгород тел. (8312) 69-70-50
• e-mail:magicnn@mail.ru